| Volgnr: | KCCE Datum: |
| --- | --- |

INSTRUCTIE:

| 1. | Voorportier - (1)-(2) Knip verticaal het buiten spatbord volledig door t.h.v. het hoogste punt van de wielboog tot voorbij de bevestigingsschroeven! (deels in motorkap) - (1)-(2) Vermijd het meenemen van de spiraalveer. (nr.1/2 kijkt hierop toe) |
| --- | --- |
| 2. | - (1)-(2) Spreid het losgeknipte deel verder los, werk hierbij van boven naar onder. |
| 3. | - (1)-(2) Knip onderaan de schroef af indien nodig. |
| 4. | - (1)-(2) Verwijder het binnenspatbord. |

| 5. | - (3) Dek het resterende scherpe deel af. |
| --- | --- |
| 6. | Ga na of de scharnieren geschroefd of gelast zijn? - “Bij gelaste scharnieren” Spreid eerst het scharnier onderaan los, ga verder met het scharnier bovenaan. - “Bij geschroefde scharnieren” Schroef eerst het scharnier onderaan los, ga verder met het scharnier bovenaan. |
| 7. | - (1)-(2) Knip zowel de deurvanger als de elektrische kabelboom. |
| 8. | - (1)-(2) Bedien beide deurhendels (binnen en buiten) te samen en hef het deurpaneel uit haar slot. |
| 9. | - (3) Breng het deurpaneel naar de opslagplaats onderdelen. (dump) |
| 10. | - (1)-(2)-(3) Verwijder de rubber uit de deuropening. |
| 11. | Voorportier verwijderd, achterportier gaat niet meer open! - (1)-(2)-(3) Spreid eerst het scharnier onderaan los. - (1)-(2)-(3) Spreid vervolgen het scharnier bovenaan los. |
| 12. | - (1)-(2)-(3) Knip zowel de deurvanger als de elektrische kabelboom. |
| 13. | - (1)-(2) Bedien beide deurhendels (binnen en buiten) te samen en hef het deurpaneel uit haar slot. |
| 14. | - (3) Breng het deurpaneel naar de opslagplaats onderdelen. (dump) |
| 15. | - (1)-(2)-(3) Verwijder de rubber uit de deuropening. |
| 16. | Eerst strippen vooraleer te knippen! - (3) B stijl over de volledige lengte nakijken (drukpatroon / gordel spaninrichting), indien aanwezig aanduiden waar wel en waar niet te knippen. |
| 17. | - (1)-(2)-(3) Knip de B-stijl hoog of geef een V-knip in de dakrand ter hoogte van de B-stijl. |
| 18. | - (1)-(2)-(3) Knip de B-stijl laag. |
| 19. | - (3) Breng de B-stijl naar de opslagplaats onderdelen. (dump) |
| 20. | - (3) Dek de scherpe delen af. |
| 21. |  |

Bronnen: Opmaak: