| Volgnr: | KCCE Datum: |
| --- | --- |

INSTRUCTIE:

| 1. | Eerst strippen vooraleer te knippen! - (3) A-B-C stijlen nakijken op aanwezigheid van drukpatronen, indien aanwezig aanduiden waar wel en waar niet te knippen. |
| --- | --- |
| 2. | - (1)-(2)-(3) Geef een eerste knip in het dak 15cm na de voorruit. |
| 3. | - (1)-(2)-(3) Knip de B-stijl hoog of laag i.f.v. het overleg met medische discipline (gordel aanhouden ja/neen?) |
| 4 | - (1)-(2)-(3) Knip de C-stijl laag volledig door. - (1)-(2)-(3) Ga verder met het knippen van de overige C en B stijlen aan de andere zijde van het voertuig. |

| 5. | - (1)-(2)-(3)-(5) Laat het onstabiel geworden dak ondersteunen. (Nr.2 & Nr.5) |
| --- | --- |
| 6. | - (1)-(2) Blik nu met het Halligan tool het dak dwars door vanaf de eerste knip en hou 15cm na voorruit aan. Of - Zaag met de recipro het dak dwars door 15cm na de voorruit. (hemelbekleding hoeft niet meer doorgesneden te worden!) |
| 7. | - (1)-(2) Snijd de hemelbekleding van het dak dwars door ter hoogte van het open geblikte dak. |
| 8. | - (1)-(2) Geef een laatste knip in het dak 15cm na de voorruit tot aan het open gebikte deel. |
| 9. | - (1)-(2)-(3)-(5) Breng het losgeknipte dak naar de opslagplaats onderdelen. (dump) |
| 10. | - (3) Dek alle scherpe delen af |
| 11. |  |

Bronnen: Opmaak: