| Volgnr: | KCCE Datum: |
| --- | --- |

INSTRUCTIE:

| 1. | - (1)-(2) Nemen ieder 2 sets van stabilisatie materieel. “NOTITIE” 2 sets bestaat uit: ”2x75mm/2x50mm/2x25mm + 2 brede spieën” |
| --- | --- |
| 2. | - (1) Stabiliseert 1 zijde van het voertuig. (2 stab. punten) - Stabilisatie punt vooraan => recht onder de A-stijl. - Stabilisatie punt achteraan => voor het achterwiel. |
| 3. | - (2) Stabiliseert de andere zijde van het voertuig. (2 stab. punten) - Stabilisatie punt vooraan => recht onder de A-stijl. - Stabilisatie punt achteraan => voor het achterwiel. |
| 4. | - (1)-(2) Plaats onder elk stabilisatie punt 1 set stapelblokken + 1 brede spie. - Stapel de blokken van dik naar dun en plaats de spie bovenaan! - Vul extra blokken bij of neem af volgens de situatie. - Uitstekende blokken vermijden! |
| 5. | Drukloos zetten van de banden - (6) Op bevel van de bevelvoerder. |

| 6. | - (1)-(2) Ga as per as te werk. (Nr.1 & 2 spreken af) |
| --- | --- |
| 7. | - (1)-(2) Gebruik een ventielschroevendraaier. |
| 8. | - (1)-(2) Leg ventieltje in de velgrand of bewaar. (onderzoek D3!) |

Bronnen: Opmaak: