| Volgnr: | KCCE Datum: |
| --- | --- |

INSTRUCTIE:

| 1. | - (1)-(2) Plaats de ramsteun in de gewenste deuropening. - (1)-(2) Neem een gepaste ram maat en plaats hem onder een hoek, van ramsteun naar A-stijl (bocht t.h.v.bovenzijde van het dashboard) |
| --- | --- |
| 2. | - (1)-(2) Breng de ram licht op spanning. |
| 3. | - (1)-(2)-(3) Knip de A-stijl horizontaal volledig door net boven de chassisbalk. |
| 4. | - (1)-(2)-(3) Knip de A-stijl aan de andere zijde horizontaal volledig door net boven de chassisbalk |

| 5. | Indien dak nog aanwezig - (1)-(2)-(3) Geef een eerste knip in het dak 15cm na de voorruit. |
| --- | --- |
| 6. | - (1)-(2) Blik nu met het Halligan tool het dak dwars door vanaf de eerste knip en hou 15cm na voorruit aan. - (1)-(2) Snijd de hemelbekleding van het dak dwars door ter hoogte van het open geblikte dak. |
| 7. | - (1)-(2)-(3) Geef een laatste knip in het dak 15cm na de voorruit tot aan het open gebikte deel. |
| 8. | OF - Werk met de recipro en zaag het dak dwars door 15cm na de voorruit. (hemelbekleding hoeft niet meer doorgesneden te worden!) |
| 9. | - (1)-(2) Strip de middenconsole tot de verbinding(en) van vloerplaat naar dashboard zichtbaar worden. “TIP” Recipro zaag of mini koevoet zijn hiervoor handig. - Knip of zaag de verbinding(en) => (1 of 2) door. |
| 10. | - (1)-(2) Bedien de ram tot de gewenste ruimte is bereikt. “TIP” Laat de ram traag werken zodat je tijdig kan ingrijpen indien nodig. - Vul beide A-stijlen bij met keggen tijdens de bediening van de ram. |
| 11. | - Eindresultaat met de gewenste ruimte. |
| 12. |  |

Bronnen: Opmaak: