| Volgnr: | KCCE Datum: |
| --- | --- |

INSTRUCTIE:

| 1. | Combi Lift / Rol |
| --- | --- |
| 2. | Voorbereiding dashrol - (1)-(2) Plaats de ramsteun in de gewenste deuropening. - (1)-(2) Neem een gepaste ram maat en plaats hem onder een hoek, van ramsteun naar A-stijl (bocht t.h.v.bovenzijde van het dashboard) |
| 3. | - (1)-(2) Breng de ram licht op spanning. |
| 4. | - (1)-(2)-(3) Knip de A-stijl horizontaal volledig door net boven de chassisbalk. |

| 5. | Indien dak nog aanwezig - (1)-(2)-(3) Geef een eerste knip in het dak 15cm na de voorruit. |
| --- | --- |
| 6. | - (1)-(2) Blik nu met het Halligan tool het dak dwars door vanaf de eerste knip en hou 15cm na voorruit aan. - (1)-(2) Snijd de hemelbekleding van het dak dwars door ter hoogte van het open geblikte dak. |
| 7. | - (1)-(2)-(3) Geef een laatste knip in het dak 15cm na de voorruit tot aan het open gebikte deel. |
| 8. | OF - Werk met de recipro en zaag het dak dwars door 15cm na de voorruit. (hemelbekleding hoeft niet meer doorgesneden te worden!) |
| 9. | - (1)-(2) Strip de middenconsole tot de verbinding(en) van vloerplaat naar dashboard zichtbaar worden. “TIP” Recipro zaag of mini koevoet zijn hiervoor handig. - Knip of zaag de verbinding(en) => (1 of 2) door. |
| 10. | Voorbereiding dash-lift - (1)-(2)-(3) Knip de A-stijl horizontaal volledig door net boven de chassisbalk. |
| 11. | - (1)-(2)-(3) Geef een tweede horizontale knip boven het onderste scharnier. |
| 12. | - (1)-(2)-(3) Plooi het geknipte deel van de A-stijl met behulp van de spreider om en knip het af met de schaar. |
| 13. | - (1)-(2) Plaats de spreider of mini-ram tussen de A-stijl en breng licht op spanning. “TIP” Plaatsing: * De spreider onder een hoek van 20° tussen de A-stijl. * De mini-ram loodrecht tussen de A-stijl. |
| 14. | Uitvoering Combi Lift / Rol - (1)-(2) Breng eerst de ram in werking. |
| 15. | - (1)-(2) Volg aansluitend met het bedienen van de spreider / mini-ram aan de andere zijde. “TIP” Laat beide gereedschappen traag werken zodat je tijdig kan ingrijpen indien nodig. |
| 16. | - (1)-(2)-(3) Bedien beide gereedschappen tot de gewenste ruimte is bereikt. “TIP” Dashrol: Vul de verkregen ruimte tussen de A-stijl op met spieën. (extra veiligheid!) |
|  | - (1)-(2)-(3) Evalueer de verkregen ruimte aan beide zijde. - (1)-(2)-(3) Evalueer de verkregen ruimte aan beide zijde. |

Bronnen: Opmaak: