| Volgnr: | KCCE Datum: |
| --- | --- |

INSTRUCTIE:

| 1. | - Gebruik gepaste raamfolie om het glas af te kleven. |
| --- | --- |
| 2. | - (3) Begin met afkleven daar waar er toegang wordt verschaft (bevelvoerder maakt keuze) |
| 3. | - (3) Ga verder en kleef beide zijflanken af, begin daarbij telkenmale aan de zijspiegel en werk naar achter toe af. |
| 4. | - (1)-(2)-(3) Snijd de raam en deur contouren volledig af. |

| 5. | - (3) Ramen die nog bedient kunnen worden of reeds in de deur zijn gedraaid worden eveneens afgekleefd met raamfolie. |
| --- | --- |
| 6. | - (1)-(2)-(3) Prik met behulp van een glas prikker onderaan in de hoek het glas stuk, steun daarbij met de hand af op het koetswerk. |
| 7. | - (1)-(2)-(3) Duw met de soepele afschermplaat het stuk geprikte glas naar buiten toe en vang op in een voorziene opvangbak. |
| 8. | “TIP” (1)-(2)-(3) - Achter ruitenwisser steeds verwijderen voor het afkleven! - Vochtig of nat glas, eerst het glas droogwrijven met de meegeleverde raamwisser en microvezel doekje. |

Bronnen: Opmaak: