| Volgnr: | KCCE Datum: |
| --- | --- |

INSTRUCTIE:

| 1. | Glas van de achterklep dient afgekleefd te zijn! - (1)-(2) Verwijder met koevoet of spreider één der achterlichtblokken om een stevig afzetpunt voor de spreider te creëren. |
| --- | --- |
| 2. | - (1)-(2) Spreid de achterklep stelselmatig verder open en werk naar het slot toe tot het opent. |
| 3. | - (1)-(2) Als het slot niet opent kan het met de schaar doorgeknipt worden op voorwaarde dat er voldoende ruimte werd gemaakt. |
| 4. | “TIP” - (1)-(2) Indien het voertuig voorzien is van een trekhaak kan hier gebruik van gemaakt worden als stevig afzetpunt om de achterklep open te spreiden! |

| 5. | - (6) Controleer grondig het koffer gedeelte ! Aanwezigheid van: ??? “batterijpack - gas installatie - gev. producten - personen - dieren - e.a..” |
| --- | --- |

Bronnen: Opmaak: