| Volgnr: | KCCE Datum: |
| --- | --- |

INSTRUCTIE:

| 1. | - (1)-(2) Knip verticaal het buiten spatbord volledig door t.h.v. het hoogste punt van de wielboog tot voorbij de bevestigingsschroeven! (deels in motorkap) - (1)-(2) Vermijd het meenemen van de spiraalveer. |
| --- | --- |
| 2. | - (1)-(2) Maak ruimte tussen A- stijl en buiten spatbord en spreid het losgeknipte deel los. |
| 3. 4. | - (1)-(2) Spreid het losgeknipte deel van boven naar onder verder los. - (1)-(2) Knip onderaan de schroef af indien nodig en verwijder het kunststof binnenspatbord. |
| 5. | - (3) Dek het resterende scherpe deel af. |
| 6. | - (1)-(2) Ga na of de scharnieren geschroefd of gelast zijn? “TIP” Geschroefde scharnieren kunnen ook met behulp van een pneumatische sleutelset los geschroefd worden. |
| 7. | - (1)-(2)-(3) Knip de elektrische kabelboom. |

| 8. | - (1)-(2)-(3) Spreid eerst het scharnier onderaan los. |
| --- | --- |
| 9. | - (1)-(2)-(3) Spreid vervolgens het scharnier bovenaan los. |
| 10. | - (1)-(2)-(3) Knip de deurvanger. |
| 11. | - (3) Bedien beide deurhendels (binnen en buiten) te samen en hef het deurpaneel uit haar slot. |
| 12. | - (3) Breng het deurpaneel naar de opslagplaats onderdelen. (dump) |
| 13. | - (3) Verwijder de rubber uit de deuropening. |
| 14. |  |
| 15. |  |

Bronnen: Opmaak: