| Volgnr: | KCCE Datum: |
| --- | --- |

INSTRUCTIE:

| 1. | - Team draagt PBM’s, inclusief bijhorend hesje. |
| --- | --- |
| 2. | - Opstellen van de voertuigen. (SOP BIOW.) |
| 3. | - Bevelvoerder (6) en beveiliger (3) klaarmaken verkenning. (6) *Detectie toestel (pers. bescherming) *WB camera *2 wielkeggen (wegrolbeveiliging) (3) *Secunet (stuurwiel airbag hoes) *Soepele afschermplaat *Blusmiddelen - Bevelvoerder (6) en beveiliger (3) klaarmaken verkenning. (6) *Detectie toestel (pers. bescherming) *WB camera *2 wielkeggen (wegrolbeveiliging) (3) *Secunet (stuurwiel airbag hoes) *Soepele afschermplaat *Blusmiddelen |
| 4. | VERKENNING 360° - (6)-(3) Benaderen het voertuig(en)schuin voor (30°) - (6) Plaatst wegrolbeveiliging! |

| 5. | - (6) Bepaalt positie opslagplaats gereedschappen. (Tool depot) - (6) Bepaalt positie opslagplaats onderdelen (dump) |
| --- | --- |
| 6. | - (3) Maakt 1°contact slachtoffer(s) hand op voorruit. |
| 7. | - (6) Doet 360° verkenning (gevaren, rand gevaren, welke deuren open, kofferinhoud?) |
| 8. | - (1-2-5) Maken spreider en schaar gebruiksklaar i.f.v. een noodbevrijding. - (1-2-5) Laden andere gereedschappen verder uit.. |
| 9. | - (6) Bij sein veilig. => (4) vervangt (3) |
| 10. | - (3) Legt ASAP secunet aan. |
| 11. | - (3) Legt de afschermplaat en kleine gereedschappen (gereedschap koffer) op het dak. |
| 12. | - (3) Plaatst na verkenning de blusmiddelen op L/R voorhoek gereedschap plaats. |
| 13. | - (6) Geeft 1° inzet bevel. |

Bronnen: Opmaak: